# Laudo Técnico Interno

Falha recorrente em teclados sem fio recarregáveis via USB (defeito de lote)

| Elaborado por | Matheus |
| --- | --- |
| Setor / TI | __________________________ |
| Data | 25/06/2026 |
| Destinatário | Gestão / Chefia interna |
| Equipamento | Kit teclado + mouse sem fio (teclado recarregável via USB) |
| Modelo / Marca | NeoSansung (marca/modelo conforme nota fiscal) – ________________ |
| Unidades afetadas | Entre 6 e 15 unidades do mesmo modelo |

## 1. Objetivo

Este laudo registra a falha recorrente identificada em teclados sem fio recarregáveis via USB, do mesmo modelo, em uso na empresa, e fundamenta a recomendação de substituição do modelo e o acionamento de garantia junto ao fornecedor.

## 2. Descrição do problema

Os teclados param de funcionar após a bateria interna descarregar completamente. Mesmo recolocados para carregar, não voltam a funcionar. O mouse do mesmo kit continua operando normalmente – apenas o teclado é afetado. O problema se repete em várias unidades do mesmo modelo.

Importante: o teclado não usa pilhas substituíveis; possui bateria de lítio interna recarregada exclusivamente por cabo USB, o que impede a simples troca da fonte de energia.

## 3. Procedimentos já executados

Antes da emissão deste laudo, foram realizados os procedimentos padrão de recuperação, sem sucesso:

- Carregamento do teclado por período prolongado via cabo USB.

- Reconexão / re-pareamento do teclado ao receptor USB (dongle).

- Teste em diferentes portas USB e computadores.

- Desligar e religar o teclado pelo interruptor.

Em todos os casos o teclado permaneceu inoperante, enquanto o mouse seguiu funcionando.

## 4. Análise técnica

O conjunto de evidências indica defeito de fabricação na bateria/circuito de carga do teclado, de natureza de lote (afeta múltiplas unidades do mesmo modelo).

Causa provável: baterias de lítio internas possuem um circuito de proteção. Quando a célula descarrega abaixo do limite de segurança (descarga profunda), esse circuito trava e passa a recusar a recarga para proteger a bateria (“deep discharge lockout”). O carregador fornece energia, mas a placa não reativa a célula. O mouse não sofre o mesmo efeito porque consome muito menos energia e raramente atinge a descarga profunda.

Fatores que confirmam tratar-se de defeito do modelo, e não de uso indevido:

- A falha ocorre em várias unidades idênticas – padrão típico de defeito de lote/projeto, não de mau uso individual.

- O mouse do mesmo kit não falha – indica problema específico do dimensionamento/proteção da bateria do teclado.

- Os procedimentos de recarga, re-pareamento e troca de porta já foram esgotados sem resultado – descarta causas de software/configuração, restando falha de hardware.

## 5. Conclusão

Trata-se de defeito de fabricação de caráter de lote no teclado do modelo em questão. Não há correção viável no dia a dia: uma vez ocorrida a descarga profunda, o teclado torna-se inutilizável e, por não permitir troca de bateria nem haver peça de reposição, configura perda do equipamento.

## 6. Recomendações

- Acionar a garantia / o fornecedor pelas unidades já defeituosas, registrando o defeito de lote (vício do produto).

- Descontinuar a compra deste modelo.

- Padronizar a reposição por equipamentos de maior confiabilidade, priorizando: (a) teclados a pilha AA/AAA de marca conhecida – quando descarregam, basta trocar a pilha e não sofrem do travamento de lítio; ou (b) teclados recarregáveis USB de marcas confiáveis (ex.: Logitech, Microsoft, Multilaser), que possuem circuito de proteção mais robusto.

- Manter o registro das unidades afetadas (ver planilha de rastreio anexa) para dimensionar o impacto e embasar a negociação com o fornecedor.

## 7. Observação final

A falha não decorre de uso incorreto pelos colaboradores nem de erro de configuração. É uma limitação de hardware do modelo. A medida mais econômica a médio prazo é interromper o uso deste modelo e padronizar a reposição conforme o item 6.